
Microalgas aplicadas ao saneamento ambiental: lagoas de alta taxa no tratamento de esgoto 
Lívia Cássia Nogueira1, Diego Andres Hennessey Ramirez2, Eduardo de Aguiar do Couto2
1Departamento de Quimica– Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
2Departamento de Engenharia ambiental/DAM – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
 Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
{livia.nogueira1@estudante.ufla.br, diego.ramirez@estudante.ufla.br

, eduardo.couto@ufla.br}

Palavras-chave: Microalgas, esgoto, lagoas de alta taxa, UASB, biomassa algal, UFLA.
A aplicação de microalgas no tratamento de águas residuárias tem se destacado por estar associada a soluções baseadas na natureza, caracterizadas pelo baixo consumo de energia e pela facilidade de operação, além de possibilitar a recuperação de recursos e a valorização da biomassa gerada, com diferentes aplicações, especialmente na agricultura. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de lagoas de alta taxa (LATs) no tratamento de esgoto gerado na Universidade Federal de Lavras. As LATs foram avaliadas recebendo o esgoto bruto e após reatores UASB, comparando o desempenho obtido em cada condição. As LATs foram operadas em bateladas, com monitoramento de pH, oxigênio dissolvido e clorofila-a a cada dois dias. As variáveis nitrogênio amoniacal, fosfato, demanda química de oxigênio (DQO) e sólidos suspensos voláteis (SSV) foram quantificadas no início e ao final do experimento. O pico de clorofila-a ocorreu no sexto dia, atingindo 4,5 mg·L⁻¹ no esgoto bruto, sem diferença estatística em relação ao sistema pós-UASB (p > 0,05). Observou-se remoção completa de nitrogênio amoniacal e redução média de 34% na concentração de fosfato. A DQO solúvel apresentou aumento de 69,6% no esgoto bruto e 247,6% no pós-UASB, efeito associado à presença de metabólitos algais. Os resultados indicam que o carbono atuou como nutriente limitante em ambos os sistemas, sugerindo a integração com efluentes ricos em C para otimizar o crescimento da biomassa. Conclui-se que as lagoas de alta taxa representam alternativa com elevado potencial para o tratamento de esgoto gerado na UFLA e recuperação dos nutrientes a partir da biomassa algal.
Agradecimentos
À CAPES, pelo apoio e concessão da bolsa de estudos de pós-graduação em nível de mestrado, e à FAPEMIG (Projeto APQ-06816-24), pelo financiamento e suporte ao desenvolvimento deste projeto

